- Svrha

Svrha radne upute je opisati postupke koji se odnose na proces proizvodnje, a uključuje skladištenje, tehnološke postupke proizvodnje, te definiranje odgovornosti svakog zaposlenika objekta.

- Reference

Codex alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003.

- Odgovornosti i ovlaštenja

Voditelj objekta – odgovoran je naručivanje ambalaže, za ulaznu kontrolu i prijem sirovine, manipulaciju nakon prijema

Zaposlenici – odgovorni su za ispravnu obradu, označavanje i deklariranje sirovine, dodjeljivanje LOT broja te označavanje sirovine i gotovog proizvoda, vođenje evidencija o strojnoj i toplinskoj obradi proizvoda.

- Detalji postupka

  - NARUČIVANJE SIROVINE

Naručivanje se obavlja kako je opisano u Radnom postupku Nabava.

  - PRIJEM I SKLADIŠTENJE SIROVINE

Prijem i skladištenje se obavlja kako je opisano u Radnom postupku Prijem i skladištenje.

  - DOPREMANJE SIROVINE ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA

Sirovina koja je namijenjena bilo kojem postupku/fazi obrade zaposlenici postupno dopremaju iz skladišnih komore u radnu prostoriju. Manipulacija sa sirovinom iz komora do radnih površina, kao i sve faze obrade odvijaju se na način da se spriječi kontaminacija sirovine.

U prostoriji je osigurano održavanje temperature prostorije od najviše 18°C odgovarajućim rashladnim uređajem.

  - ODMRZAVANJE SIROVINE

Zamrznuta sirovina/poluproizvod skladišten u hladnjačama (komora za skladištenje duboko zamrznute sirovine na -18oC) transportnim kolicima se doprema u prostor za odmrzavanje sirovine te se na početku postupka prerade odmrzava na zraku pod kontroliranom temperaturom ili uranjanjem u vodu odgovarajuće temperature.

Otapanje na zraku odvija se na slijedeći način:

blok sirovine se stavlja na čiste sanitirane inox stalaže;

u blok sirovine na stalažama zabode se jedna sonda za mjerenje temperature u centru bloka, a drugi sonda se postavi na površinu te se na kontrolnoj ploči komore pokrene program za odmrzavanje Tijekom trajanja programa radnik tijekom defrostracije kontrolira parametre i položaj sondi u bloku

Program završava kada temperatura u centru bloka bude 0 oC.

Otapanje u vodi odvija se na slijedeći način:

blok sirovine se stavlja u čiste sanitirane inox kade;

u kade sa uljeva hladna (od +18 oC do +25 oC) voda, uz stalno mješanje vode, a temperatura vode u kadama ne smije prelaziti +7 oC.

Odmrzavanje je završeno kada temperatura u centru bloka sirovine postigne minimalno 0 oC a maksimalno +7 oC.

Odmrznuta sirovina ne smije imati više od +7 oC u sredini bloka, te se nakon toga deambalažira od PVC ambalaže te se u transportnim posudama otprema u prostoriju na daljnju obradu.

  - PRIPREMA (miješanje) ZAČINA I ADITIVA

Začini i aditivi zaprimljeni u namjenskom skladištu se u skladu s potrebama proizvodnje izdaju temeljem radnog naloga proizvodnje u količinama koje su usklađene s recepturom proizvoda.

Prije upotrebe kontrolira se deklaracija proizvoda s naglaskom na rok upotrebe, te se začini i aditivi odvaguju na umjerenoj elektroničkoj/mehaničkoj vagi prema normativima specifikacije proizvoda. Ukoliko je za pojedine proizvode potrebno pripremiti mješavinu začina, ista se izrađuje u zasebnoj vrećici, te se tako pripremljena mješavina začina i aditiva pakira i obilježava (oznakom LOT-a, nazivom proizvoda i neto težinom).

Odvagane količine upisuju se u specifikacije začina/aditiva za svaku pojedinu suspstancu.

  - PRIPREMA NADJEVA

Prema proizvođačkoj specifikaciji proizvoda, sirovina se važe, drobi, usitnjava primjenom namjenskih strojeva te se tako pripremljena masa usipava u mješalicu, miješa s prethodno pripremljenom smjesom začina i aditiva i istovaruje u transportne posude (lodne/inoks kolica) te se nakon dodijele LOT broja upućuje na stroj za punjenje ovitaka.

  - PROIZVODNJA KRUHA I PECIVA

Kruh i peciva su proizvodi koji se dobivaju miješanjem brašna sa vodom, mlijekom, sirutkom ili nekom drugom tekućinom uz dodatak kuhinjske soli i sredstava za dizanje tijesta, a koja se poslije fermentacije i oblikovanja peku.

Tehnološki postupak izrade kruha i peciva može se podijeliti u nekoliko faza:

- priprema sirovina

- prosijavanje brašna

- izrada tijesta

- fermentacija u masi

- dijeljenje

- intermedijarna fermentacija

- oblikovanje

- završna fermentacija

- termička obrada

- hlađenje

- pakiranje

Prilikom postupka pripreme sirovina za izradu pekarskih proizvoda potrebno je adekvatno izvršiti deambalažiranje s obzirom da postoji opasnost od kontaminacije sastojaka dijelovima ambalaže (komadi papira, plastične folije i sl. )..

Brašno se zatim mora prosijati kako bi se uklonile eventualne nečistoće i zaostala strana tijela. Sve ostale sirovine (aditivi, začini i sl.) za izradu pekarskih proizvoda nakon deambalažiranja se važu i pripremaju za dodavanje smjesi prema proizvođačkoj specifikaciji. Izrada tijesta započinje miješanjem brašna i vode određene temperature. Zatim se smjesi dodaju ostale sirovine (kvasac, kuhinjska soli i sl. ) u određenim količinama sukladno recepturama te se pristupa fazama miješanja smjese. Po završetku pojedinih faza miješanja, smjesa se prepušta procesima fermentacije u masi, a zatim se vrši strojno ili ručno dijeljenje tijesta. Nakon dijeljenja, oblikovanja i završne fermentacije te završne obrade (zarezivanje, posipanje, premazivanje i sl.) pristupa se termičkoj obradi tijesta na temperaturama ovisno o vrsti pekarskog proizvoda.

Nakon procesa pečenja potrebno je osigurati hlađenje. Kroz sve proizvodne faze potrebno je osigurati adekvatnu zaštitu tijesta kako bi se izbjegla kontaminacija (redovito održavati uređaje i pridržavati se dobre higijenske prakse). Prilikom pakiranja i završnog skladištenja gotovih proizvoda obratiti pozornost na ostatke dijelova materijala za pakiranje i čistoću košara i kašeta koji služe kao transportna ambalaža. Obvezno skladištenje upakiranih proizvoda u čistom području objekta

  - PROIZVODNJA KRUŠNIH MRVICA

Prilikom proizvodnje krušnih mrvica koristiti isključivo kruh koji nije bio distribuiran u prodajnu mrežu. U postupku izrade krušnih mrvica postoji opasnost od mikrobiološke i fizičke kontaminacije te je potrebno:

- provoditi dobru higijensku i proizvođačku praksu (paziti na odgovarajuće sušenje kruha),

- redovito servisirati uređaj za mljevenje kruha,

- redovito servisirati uređaj za pakiranje krušnih mrvica,

- vršiti vizualnu kontrolu postupka izrade krušnih mrvica.

  - PROIZVODNJA PITA, SAVIJAČA I PEKARSKIH PROIZVODA OD DIZANOG TIJESTA S NADJEVIMA

Pite i savijače su proizvodi od tijesta uz dodatak određenog postotka nadjeva (meso, sir, voće, povrće i sl. ).

Potrebno osigurati adekvatno skladištenje sirovina za nadjev (rashladni uređaj, zatvorene lakoperive posude ). Pekarski proizvodi od dizanog tijesta sa nadjevima su proizvodi iz kvasnog tijesta dobivenoj miješanjem pšeničnog brašna i drugih sastojaka isprženi na jestivoj biljnoj ili svinjskoj masnoći ili pečeni. Tako pripremljeni proizvodi se mogu puniti marmeladom ili drugim punilom, preliti glazurom, posuti šećerom ili drugim sastojcima. Pite i savijače koje idu na termičku obradu mora se obratiti pozornost na adekvatnu temperaturu i vrijeme pečenja Prilikom prženja pekarskih proizvoda u ulju se razvijaju kemijski spojevi koji nastaju kao posljedica oksidacije ulja. Potrebno je pratiti temperaturu ulja i razinu slobodnih masnih kiselina u ulju. Razina slobodnih masnih kiselina se kontrolira namjenskim indikatorima za kontrolu kvalitete ulja.

Pripremljene pekarske proizvode skladištiti na način da budu zaštićeni od naknadne kontaminacije (vitrine, zatvorene lakoperive posude i sl.).

  - PROIZVODNJA BRZO ZAMRZNUTIH PROIZVODA

Smrznuti pekarski proizvodi podliježu odredbama Pravilnika o brzo smrznutoj hrani NN 38/08. Brzo smrznuta hrana namijenjena krajnjem potrošaču mora biti zapakirana na način da je zaštićena od fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških opasnosti. Svrha brzog zamrzavanja je sačuvati bitne karakteristike proizvoda što se postiže na način da se u što kraćem vremenskom roku u svim točkama proizvoda postigne temperatura od -18° C ili niža. Priprema smrznutih pekarskih proizvoda mora se odvijati uz pomoć odgovarajuće opreme – „šokera“.

Prilikom proizvodnje ove grupe pekarskih proizvoda potrebno je osigurati : - uređaj za brzo smrzavanje hrane – „šoker“ - oprema za pakiranje - uređaj za skladištenje smrznutih proizvoda u pogonu - vozilo za transport sa mogućnosti odrţavanja hladnog lanca - uređaj za skladištenje smrznutih proizvoda na mjestu prodaje Također važno je osigurati i sljedivost proizvoda kroz cijeli lanac proizvodnje i prodaje. Navedeno se postiže deklariranjem proizvoda sa navodom serije proizvodnje. Za proizvodnju proizvoda od smrznutog tijesta razlikuju se 4 glavna tehnološka procesa: - proizvodi od nefermentiranog smrznutog tijesta - proizvodi od fermentiranog smrznutog tijesta - proizvodi od djelomično pečenog smrznutog tijesta - smrznuti proizvodi od potpuno pečenog tijesta Pri proizvodnji proizvoda od nefermentiranog smrznutog tijesta nakon postupka odleđivanja, proizvod se termički obrađuje, hladi te potom ide u prodaju u sklopu objekta ili se distribuira u prodajnu mrežu (vlastiti prostor ili drugi naručitelj).

Proizvodi od fermentiranog smrznutog tijesta proizvode se na način da se prije brzog smrzavanja izvrši djelomična fermentacija. Nakon djelomične fermentacije vrši se brzo smrzavanje te se proizvod pakira u namjensku ambalažu i skladišti do transporta ili do završne pripreme u objektu. Završna obrada proizvoda može se vršiti u prodajnom prostoru ili u samom proizvodnom pogonu. Prilikom finalne pripreme potrebno je provesti završnu fermantaciju, nakon koje slijedi termička obrada smrznutnih proizvoda.

Za proizvode od djelomično pečenog tijesta karakteristično je da se u prodajnu mrežu distribuiraju kao polugotovi pekarski proizvodi za čiju finalnu pripremu je potrebno znatno kraće vrijeme pečenja. Za razliku od navedenog tehnološkog postupka,

smrznuti proizvodi od potpuno pečenog tijesta ne zahtijevaju na prodajnom mjestu daljnju termičku obradu, već se samo odmrzavaju.

  - PROIZVODNJA SENDVIČA

Prilikom proizvodnje sendviča u pekari je potrebno osigurati odgovarajuće higijenske uvjete u cilju sprječavanja križne kontaminacije. Potrebno je poštivati pravila dobre higijenske i proizvodne prakse. Pripremljene sendviče zapakirati u namjensku ambalažu te do konačne distribucije pohraniti u rashladni uređaj. U slučaju transporta zapakiranih sendviča izvan objekta osigurati poštivanje hladnog lanca i deklarirati sendviče..

  - TOPLINSKA OBRADA

Toplinska obrada pod kontroliranim uvjetima provodi se s ciljem smanjivanja mikrobiološkog onečišćenja i sa svrhom poboljšanja senzoričkih svojstava gotovog proizvoda.

Za ispravnu toplinsku obradu potrebno je postići zadanu temperaturu u središtu proizvoda, te je održavati kroz zadano vrijeme. U obrascu Evidencija proizvodnje – toplinska obrada evidentira se temperatura koja očitava na uređaju, te vrijeme kada je ta temperatura prvi puta zabilježena

  - PAKIRANJE I VAKUMIRANJE

Zbog potreba tržišta te u cilju dulje održivosti senzornih svojstva pojedinih proizvoda određene vrste proizvoda se pakiraju u PVC ambalažu ili se nakon narezivanja na manje komade vakumiraju.

- Veze s ostalim dokumentima

- Radni postupak – nabava

- Radni postupak – prijem i skladištenje