| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJEM | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u hrani | Kontrola i ocjena dobavljača, vizualna kontrola proizvoda, pregled ambalaže | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura hrane. Max. Dopuštena temperatura na deklaraciji - za smrznutu hranu temperatura je max. dopuštena temperatura na deklaraciji uz odstupanje | KT biološka: - Nadzor temperature se vrši pri svakom prijemu od strane osobe zadužene za prijem umjerenim termometrom | KT biološka: - Hranu koja ne ispunjava tražene zahtjeve ne zaprimati. | KT biološka: - Evidencija prijema hrane | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za prijem hrane - provjera |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: -Prisutnost toksina, dodataka hrani (aditiva), sredstava za kontrolu štetočina, pranje i dezinfekciju | Nabava hrane od odobrenog dobavljača, kontrola i ocjena dobavljača, jamstvo zdravstvene ispravnosti od dobavljača, potvrda zdravstvene ispravnosti sa analitičkim izvješćima | P1 ne |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - prisutnost bakterija, virusa, kvasaca, plijesni i parazita u hrani *- hrana koja se termički ne obrađuje | Nabava hrane od odobrenog dobavljača, kontrola i ocjena dobavljača, jamstvo zdravstvene ispravnosti od dobavljača, potvrda zdravstvene ispravnosti sa analitičkim izvješćima, kontrola uvjetnosti isporuke, provjera roka trajanja, kontrola temperature, pregled sirovina, ambalaže i dostavnih vozila. | P1 da | P1* da | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADIŠTENJE - suho skladištenje | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - skladištenje hrane: suho skladište sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: kontaminacija mikroorganizmima iz prostora *- hrana koja se termički ne obrađuje | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADIŠTENJE - na temperaturi max. 4-8°C | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura hrane. Max. Dopuštena temperatura na deklaraciji - temperatura u rashladnim uređajima mora biti unutar raspona 1-8°C | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem 2 x dnevno prije i poslije rada od strane odgovorne osobe. | KT biološka: ukoliko temperatura u rashladnim uređajima prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane u neispravnom uređaju nije sukladna deklaraciju istu je potrebno neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature u rashladnim uređajima | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za skladištenje hrane: hladno skladište na temperaturama od 1-8°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: kontaminacija mikroorganizmima iz prostora *- hrana koja se termički ne obrađuje | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da | P1* da | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADIŠTENJE - na temperaturi -18°C | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura hrane. Max. dopuštena temperatura na deklaraciji - temperatura u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane mora biti minimalno -18°C ili niţe | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem 2 x dnevno prije i poslije rada od strane odgovorne osobe. | KT biološka: - ukoliko temperatura u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna (tolerirano odstupanje do 3°C) istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane nije prikladna, a ista se nekontrolirano odmrznula potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za skladištenje hrane: hladno skladište na temp. -18°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: kontaminacija mikroorganizmima iz prostora *- hrana koja se termički ne obrađuje | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da | P1* da | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODMRZAVANJE U RASHLADNOM UREĐAJU | Fizička: -- unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - evidencija preventivnog odrţavanja opreme - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - odmrzavanje hrane u rashladnom uređaju sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: - - stvaranje bakterijskih toksina | Rad u skladu s DHP i DPP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - porast broja prisutnih mikroorganizama - kontaminacija mikroorganizmima iz prostora - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja *- hrana koja se termički ne obrađuje | Rad u skladu s DHP | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMA | Fizička: - neizdvajanje svih inicijalnih onečišćenja iz hrane - onečišćenje od opreme i pribora - onečišćenja od osoblja koje obavlja proces - ostaci ambalaže | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - pripremu hrane sukladna tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: - unos kemijskih tvari iz okoliša, dodataka hrani (aditiva), opreme, sredstava pranje i dezinfekciju | Rad u skladu s DHP i DPP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - zaostajanje mikroorganizama iz prljavštine tijekom pranja - kontaminacija mikroorganizmima s opreme i pribora - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja -prisutnost bakterija, virusa, kvasaca, plijesni i parazita u dodanim sastojcima *- hrana koja se termički ne obrađuje | Rad u skladu s DHP | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STROJNO PROSIJAVANJE | Fizička: - oštećenje sita - onečišćenje sita -onečišćenja od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - kontaminacija mikroorganizmima s opreme i pribora - unakrsna kontaminacija mikroorganizmima od strane osoblja | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUČNO PROSIJAVANJE | Fizička: - oštećenje sita - onečišćenje sita -onečišćenja od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - kontaminacija mikroorganizmima s opreme i pribora - unakrsna kontaminacija mikroorganizmima od strane osoblja | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |