| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIJEM | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u hrani | Kontrola i ocjena dobavljača, vizualna kontrola proizvoda, pregled ambalaže | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura hrane. Max. Dopuštena temperatura na deklaraciji - za smrznutu hranu temperatura je max. dopuštena temperatura na deklaraciji uz odstupanje | KT biološka: - Nadzor temperature se vrši pri svakom prijemu od strane osobe zadužene za prijem umjerenim termometrom | KT biološka: - Hranu koja ne ispunjava tražene zahtjeve ne zaprimati. | KT biološka: - Evidencija prijema hrane | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za prijem hrane - provjera |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: -Prisutnost toksina, dodataka hrani (aditiva), sredstava za kontrolu štetočina, pranje i dezinfekciju | Nabava hrane od odobrenog dobavljača, kontrola i ocjena dobavljača, jamstvo zdravstvene ispravnosti od dobavljača, potvrda zdravstvene ispravnosti sa analitičkim izvješćima | P1 ne |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - prisutnost bakterija, virusa, kvasaca, plijesni i parazita u hrani *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Nabava hrane od odobrenog dobavljača, kontrola i ocjena dobavljača, jamstvo zdravstvene ispravnosti od dobavljača, potvrda zdravstvene ispravnosti sa analitičkim izvješćima, kontrola uvjetnosti isporuke, provjera roka trajanja, kontrola temperature, pregled sirovina, ambalaže i dostavnih vozila. | P1 da | P1* da | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi KT/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADIŠTENJE - suho skladištenje | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - skladištenje hrane: suho skladište sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: kontaminacija mikroorganizmima iz prostora *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKLADIŠTENJE - na temperaturi max. 4-8°C | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura hrane. Max. Dopuštena temperatura na deklaraciji - temperatura u rashladnim uređajima mora biti unutar raspona 1-8°C | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem 2 x dnevno prije i poslije rada od strane odgovorne osobe. | KT biološka: ukoliko temperatura u rashladnim uređajima prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane u neispravnom uređaju nije sukladna deklaraciju istu je potrebno neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature u rashladnim uređajima | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za skladištenje hrane: hladno skladište na temperaturama od 1-8°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: kontaminacija mikroorganizmima iz prostora *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da | P1* da | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaganje i priprema sastojaka za izradu prema određenim recepturama | Fizička: onečišćenja u hranu sa ambalaže i iz okoline - prisutnost stranih onečišćenja u hrani | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - - Vaganje i priprema sastojaka sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: - ostaci sredstava za pranje i dezinfekciju opreme i pribora | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - - kontaminacija mikroorganizmima sa površina - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Rad u skladu s DHP | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodavanje sastojaka u uređaj za izradu sladoleda | Fizička: - unos stranih onečišćenja u smjesu prilikom manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - - Dodavanje sastojaka u uređaj za pripremu sladoleda sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: - ostaci sredstava za pranje i dezinfekciju opreme i pribora | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - - kontaminacija mikroorganizmima sa površina - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Rad u skladu s DHP | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miješanje i homogenizacija smjese u stroju | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u smjesi od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - Miješanje i homogenizacija smjese u stroju sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - - kontaminacija mikroorganizmima sa površina – rast broja mikroorganizam *- daljnji postupci ne uključuju pasterizaciju | Rad u skladu s DHP | P1 da | P1* da | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne | P2* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 Da | P3* ne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasterizacija | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u smjesi od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KKT biološka: Temepratura pasterizacije mora biti minimalno 73°C | KKT biološka: Praćenje temperature pri svakoj pasterizaciji smjese | KKT biološka: Podesiti program pasterizacije do postizanja zahtjevane temperature od minimalno 73°C | KT biološka: - evidencija temperature pasterizacije | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za pasterizaciju na temperaturama od 73°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: preživljavanje mikroorganizama | Pasterizaciju smjese potrebno je izvršiti na temperaturi od minimalno 73°C | P1 da |  | KKT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 da |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toplinska obrada u sklopu tehnološkog procesa | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u smjesi od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - evidencija preventivnog održavanja opreme | DHP/DPP: - Toplinska obrada sukladna tehnološkom procesu - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme - analitička izvješća o mikrobiološkoj ispravnosti sladoleda sukladno definiranom Planu kontrole objektivnim metodama |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: preživljavanje mikroorganizama | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 da |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Djelomično smrzavanje u stroju za izradu sladoleda | Fizička: - prisutnost stranih onečišćenja u smjesi od opreme i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - evidencija preventivnog održavanja opreme | Djelomično smrzavanje u stroju za izradu sladoleda sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: preživljavanje mikroorganizama | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 da |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavljanje gotovog proizvoda u banjice za sladoled | Fizička: - unos stranih onečišćenja u smjesu prilikom manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: - Stavljanje gotovog proizvoda u banjice sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kemijska: - ostaci sredstava za pranje i dezinfekciju opreme i pribora | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - - kontaminacija mikroorganizmima sa površina - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja | Rad u skladu s DHP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzo smrzavanje (šoker) | Fizička: - onečišćenje od osoblja koje obavlja proces - onečišćenja od posuđa i pribora | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  | DHP/DPP: - evidencija edukacije zaposlenika - evidencija preventivnog održavanja opreme - Evidencija osobne higijene zaposlenih | DHP/DPP: -Brzo smrzavanje pomoću šokera sukladno tehnološkom procesu - provjera zapisa - analitička izvješća o mikrobiološkoj čistoći pribora i opreme |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - kontaminacija mikroorganizmima sa površina - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja | Rad u skladu s DHP i DPP | P1 da |  | Nije KKT/KT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skladištenje gotovog proizvoda u zamrzivaču na temperaturi -18°C | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane mora biti minimalno -18°C ili niže | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem 2 x dnevno prije i poslije rada od strane odgovorne osobe. | KT biološka: - ukoliko temperatura u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna (tolerirano odstupanje do 3°C) istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane nije prikladna, a ista se nekontrolirano odmrznula potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature u uređajima za skladištenje duboko smrznute hrane | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za skladištenje hrane: hladno skladište na temp. -18°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - porast broja prisutnih mikroorganizama - kontaminacija mikroorganizmima iz prostora - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja | Rad u skladu s DHP i DPP Održavanje prikladne temperature za skladištenje prema preporuci proizvođača | P1 da |  | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 Da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prodaja | Fizička: - unos stranih onečišćenja u hranu tijekom skladištenja i manipulacije - unos onečišćenja iz okoline | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura u izložbenim vitrinama mora biti minimalno -18°C ili niže | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem 2 x dnevno prije i poslije rada od strane odgovorne osobe. | KT biološka: - ukoliko temperatura u izložbenim vitrinama prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane nije prikladna potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature u izložbenim vitrinama | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za prodaju na temp. -18°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - razvoj spora - kontaminacija mikroorganizmima s opreme i površina - kontaminacija mikroorganizmima s ruku osoblja | Rad u skladu s DHP i DPP | P1 da |  | KT biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 da |  |  |  |  |  |  |  |

| Procesni korak | Opasnost | Kontrolne mjere | Stablo odlučivanja KKT/KT |  |  | Kritične granice | Nadzor KT/KKT | Korektivne mjere KT/KKT | Zapisi Kt/KKT | Verifikacija KT/KKT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribucija | Fizička: - onečišćenje od osoblja koje obavlja proces | Vizualna kontrola eventualne prisutnosti fizičkih opasnosti. | P1 da |  | Nije KKT/KT | KT biološka: - temperatura unutrašnjosti vozila mora biti minimalno -18°C | KT biološka: - praćenje temperature umjerenim mjernim uređajem ili sa pokazivača temperature u vozilu prilikom stavljanja sladoleda u vozilo i neposredno prije iskrcavanja na dostavnom mjestu od strane odgovorne osobe. | KT biološka: - ukoliko temperatura unutrašnjosti vozila prilikom distribucije prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna moguće je izvršiti dostavu - ukoliko temperatura hrane u dostavnom vozilu prelazi maksimalno dopuštenu vrijednost od -18°C ista se ne smije dostaviti i potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT biološka: - evidencija temperature vozila za transport hrane | KT biološka: - potvrđivanje udovoljavanja zahtjeva za distribuciju na temp. minimalno -18°C - provjera zapisa |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biološka: - kontaminacija mikroorganizmima s opreme - kontaminacija mikroorganizmima od strane osoblja | Rad u skladu s DHP i DPP | P1 da |  | KT - biološka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P2 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P3 ne |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |