Analiza rizika, kontrolne mjere za postupke u procesu i detekcija KT – proizvodnja

| KORAK U PROCESU | OPASNOST | PROCJENA OPASNOSTI |  |  |  | KONTROLNE MJERE | PPR/ KT | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | V.P. | S.O. | R |  |  |  |
| PRIJEM HRANE (SIROVINE) PRIJEM MATERIJALA ZA PAKIRANJE | Biološka: Prisutnost i rast mikroorganizama u hrani koja se zaprima. | Prisutni mikroorganizmi će porasti ako je temperatura dostave previsoka. | 2 | 2 | 4 | - kontrola uvjetnosti isporuke (temperatura hrane, deklaracija, ambalaža, rok trajanja) - edukacija zaposlenika za prijem hrane - minimaliziranje vremena manipulacije hranom do skladištenja | KT 1 | -u slučaju neudovoljavanja uvjetima isporuke ne zaprima se pošiljka u cijelosti |
|  | Biološka: Istekao rok trajanja. | Istek roka trajanja kod većine hrane je kvalitativne prirode zbog kontaminacije mikroorganizmima. | 1 | 3 | 3 | - obavezna kontrola roka trajanja hrane pri prijemu - edukacija zaposlenika za prijem hrane | PPR | - |
|  | Kemijska: Prisutnost toksina, ostataka veterinarskih lijekova, tvari iz ambalaže (teški metali), sredstava za pranje i dezinfekciju, sredstava za suzbijanje štetočina | Prisutnost mikrobiološke kontaminacije potencira produkciju toksina u hrani. | 2 | 2 | 4 | - dostava popratne dokumentacije (analitička izvješća) od strane dobavljača | KT 1 | - postoji mogućnost da se opasnost neće smanjiti niti ukloniti u sljedećim koracima |
|  | Fizička: Prisutnost stranih onečišćenja u hrani | Vidljiva fizička onečišćenja u hrani mogu se eliminirati prilikom prijema. | 1 | 1 | 1 | - edukacija zaposlenika za prijem hrane | PPR | -moguće uklanjanje onečišćenja u kasnijim koracima |

| KORAK U PROCESU | OPASNOST | PROCJENA OPASNOSTI |  |  |  | KONTROLNE MJERE | PPR/ KT | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | V.P. | S.O. | R |  |  |  |
| SKLADIŠTENJE (t ≤ 4 °C - 8 °C) – (t ≤ -18 °C) | Biološka: Rast mikroorganizama uslijed neadekvatne temperature skladištenja | Rast mikroorganizama potenciran je u idealnim uvjetima temperature i vremena. Na temperaturu rashladnih uređaja, tj. hrane u njima može utjecati smještaj rashladnih uređaja u blizini izvora topline te nepravilno učestalo otvaranje vrata uređaja. | 2 | 2 | 4 | - uvjetnost skladištenja - kontrola temperature i vremena skladištenja, - kontrola roka trajanja - preventivno održavanje opreme, - edukacija zaposlenika | KT 2 | - postoji mogućnost da se opasnost neće smanjiti niti ukloniti u sljedećim koracima |
|  | Biološka: Rast mikroorganizama uslijed isteka roka trajanja. |  | 1 | 3 | 3 | - kontrola roka trajanja (FIFO i FEFO) - edukacija zaposlenika | PPR | - |
|  | Biološka: Kontaminacija mikroorganizmima iz prostora, s ruku zaposlenika i opreme. |  | 1 | 3 | 3 | - edukacija i higijena zaposlenika - pranje i dezinfekcija prostora, opreme | PPR | - |
|  | Kemijska: Produkcija toksina od mikroorganizama prisutnih u hrani. | Prisutnost mikrobiološke kontaminacije potencira produkciju toksina u hrani. | 2 | 2 | 4 | - uvjetnost skladištenja - kontrola temperature i vremena skladištenja, - kontrola roka trajanja - preventivno održavanje opreme, - edukacija zaposlenika | KT 2 | - postoji mogućnost da se opasnost neće smanjiti niti ukloniti u sljedećim koracima |
|  | Kemijska: Kontaminacija sredstvima za pranje i dezinfekciju. | Hrana je adekvatno zaštićena odnosno uskladištena. | 1 | 1 | 1 | - skladištenje sredstava za pranje i dezinfekciju odvojeno od hrane - edukacija zaposlenika - pravilna upotreba sredstava za pranje i dezinfekciju | PPR | - |

| KORAK U PROCESU | OPASNOST | PROCJENA OPASNOSTI |  |  |  | KONTROLNE MJERE | PPR/ KT | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | V.P. | S.O. | R |  |  |  |
| PASTERIZACIJA | Fizička: prisutnost stranih onečišćenja u smjesi od opreme i pribora. |  | 1 | 3 | 3 | - edukacija i higijena zaposlenika - provođenje pranja i dezinfekcije prostora i opreme | PPR | - |
|  | Biološka: - preživljavanje mikroorganizama | Tijekom postupka pasterizacije nije postignuta temperatura od minimalno 73°C | 2 | 2 | 4 | KT biološka: - Podesiti program pasterizacije do postizanja zahtjevane temperature od minimalno 73°C | KT 3 | - |

| KORAK U PROCESU | OPASNOST | PROCJENA OPASNOSTI |  |  |  | KONTROLNE MJERE | PPR/ KT | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | V.P. | S.O. | R |  |  |  |
| DISTRIBUCIJA | Fizička: onečišćenje od osoblja koje obavlja proces. |  | 1 | 3 | 3 | - edukacija i higijena zaposlenika - provođenje pranja i dezinfekcije prostora i opreme | PPR | - |
|  | Kemijska: stvaranje toksina - ostaci sredstava za pranje i dezinfekciju. |  | 1 | 3 | 3 | - kontrola uvjetnosti isporuke (temperatura hrane, deklaracija, ambalaža, rok trajanja, prateća dokumentacija) - edukacija zaposlenika | PPR | - |
|  | Biološka: - porast broja prisutnih mikroorganizama - kontaminacija mikroorganizmima s opreme - kontaminacija mikroorganizmima od strane osoblja. |  | 2 | 2 | 4 | - ukoliko temperatura unutrašnjosti vozila prilikom distribucije prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna moguće je izvršiti dostavu - ukoliko temperatura hrane u dostavnom vozilu prelazi maksimalno dopuštenu uz odstupanje do 2 stupnja ista se ne smije dostaviti i potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT 4 | - |

| KORAK U PROCESU | OPASNOST | PROCJENA OPASNOSTI |  |  |  | KONTROLNE MJERE | PPR/ KT | NAPOMENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS | V.P. | S.O. | R |  |  |  |
| PRODAJA | Fizička: onečišćenje od osoblja koje obavlja proces. |  | 1 | 3 | 3 | - edukacija i higijena zaposlenika - provođenje pranja i dezinfekcije prostora i opreme | PPR | - |
|  | Biološka: - porast broja prisutnih mikroorganizama - kontaminacija mikroorganizmima s opreme - kontaminacija mikroorganizmima od strane osoblja. |  | 2 | 2 | 4 | KT biološka: - ukoliko temperatura u izložbenim vitrinama prelazi kritične vrijednosti izmjeriti temperaturu hrane i ukoliko je ista prikladna istu prebaciti u temperaturom odgovarajući uređaj - ukoliko temperatura hrane nije prikladna potrebno ju je neškodljivo ukloniti | KT 5 | - |