SANITACIJA OBJEKTA

Redovito mehaničko uklanjanje grubih nečistoća, čišćenje radnih površina opreme, te pranje zidova, podova i stropova značajno je za smanjenje broja mikroorganizama na prihvatljivu razinu.

DEFINIRANJE POJMOVA

SANITACIJA – Mehaničko, a zatim kemijsko uklanjanje onečišćenja, ostataka hrane, prljavštine, masti ili drugih nepoželjnih tvari.

ČISTO - Za potrebe ovoga plana sanitacije pojam čisto podrazumijeva površinu (opreme) bez grubih nečistoća, mrlja biološkog podrijetla ili vidljivih onečišćenja organskog ili anorganskog podrijetla

Površine koje dolaze u dodir s hranom moraju biti:

- Fizički čiste - sva vidljiva nečistoća/onečišćenje/ostaci su uklonjeni.

- Kemijski čiste - svi ostaci sredstava za čišćenje su uklonjeni.

- Mikrobiološki čiste - broj mikroorganizama je sveden na razinu koja je prihvatljiva za zdravlje životinja.

DEZINFEKCIJA - Smanjenje broja mikroorganizama na površini opreme koja dolazi u dodir s hranom i/ili ruku djelatnika koji rukuju s hranom pomoću kemijskih sredstava na prihvatljivu razinu sukladno propisanim zahtjevima, a koja osigurava prikladnost hrane za ishranu životinja.

PREVENTIVNA MJERA - Mjere koje su poduzimaju da se predviđene opasnosti isključe, uklone, ili smanje na prihvatljivu razinu sukladno propisanim zahtjevima, a koja osigurava prikladnost hrane za ishranu životinja.

VERIFIKACIJA - Provjere učinkovitosti poduzetih preventivnih mjera sanitacije kako bi se utvrdilo da se postupci sanitacije provode prema zadanim procedurama. Mogu se provoditi prije samog početka rada, za vrijeme rada ili nakon završetka rada

UČESTALOST VERIFIKACIJE – broj provjera učinkovitosti poduzetih preventivnih mjera higijene u jedinici vremena na određenom prostoru.

KRITIČNE GRANICE – Mjerljivo definirane vrijednost provjerljivih postupaka koje odvajaju prihvatljivo od neprihvatljivog s obzirom na zadanu vrijednost.

KOREKTIVNE MJERE – Mjere koje se poduzimaju kada se utvrdi da mjerljivo definirane vrijednosti odstupaju od zadanih granica

SANITACIJSKA SREDSTVA – Kemijska sredstva koja se upotrebljavaju za čišćenje. Dokumentacija sanitacijskih proizvoda (prospekti, MSDS-ovi, vodopravne dozvole, SSOP kartice) sastavni su dio ovoga plana se nalaze u registratoru koji dobavljač dostavlja prilikom prve edukacije i isporuke sredstava za čišćenje.

RADNA KONCENTRACIJA – Omjer vode koja se koristi za otapanje i koncentrata kemikalije prije upotrijebe a specifična je za svako sanitacijsko sredstvo te je navedena na etiketi koja se nalazi na pakiranju sanitacijskog sredstva

KONTAKTNO VRIJEME – Jedinica vremena izražena u (sekundama, minutama, satima) čije je protek potreban da sanitacijsko sredstvo djeluje na onečišćenje koje se nalazi na površini.

TEMPERATURA OKOLIŠA – Temperatura okoliša u kojemu se nalazi površina koja se tretira sanitacijskim sredstvom da bi sanitacijsko sredstvu djelovalo.

Preporuka: proizvođači i dobavljači mogu pomoći pri odabiru najbolje kemikalije za određenu situaciju te mogu objasniti kako sigurno i učinkovito rabiti kemikalije za čišćenje. Nikada se ne preporučuje miješanje kemikalija za čišćenje po vlastitom nahođenju.

U svrhu prihvatljivog skladištenja sirovina potrebno je tijekom radnog dana za vrijeme rada i nakon završetka rada provoditi sanitaciju:

- prostora za prijem hrane,

- manipulativnih hodnika u objektu,

- prostora za proizvodnju hrane,

- prostora za skladištenje hrane,

U svrhu održavanja prihvatljive razine čistoće sukladno definiranom pojmu potrebno je nakon završetka rada provoditi sanitaciju:

- zidovi, stropovi (prema potrebi), podovi, rešetke odvodnog sustava,

Postupak:

Ukloniti krupna zaprljanja pomoću mekane četke. Sredstvo za sanitaciju nanijeti na površine. Pustiti da odstoji 10-tak minuta, isprati čistom vodom. Višak vode pokupiti papirnatim ubrusima.

Sigurnosni savjeti

Nakon svakog pranja ruke isprati u čistoj vodi. Osobe s osjetljivom i oštećenom kožom moraju se strogo držati uputa o doziranju i izbjegavati dulji dodir ruku s otopinom sredstva ili koristiti zaštitne rukavice. Voditi računa da sredstva za sanitaciju nadražuje oči i dišni sustav.

Kompletne upute za rukovanje s sredstvom za sanitaciju i odlaganje ambalaže proizvoda nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Provedba i nadzor

Čišćenje površina i opreme obavlja zaposlenik, a nadzor voditelj objekta ili zamjenik voditelja objekta.

Korektivna mjera – ponavljanje postupka čišćenja i dezinfekcije.

| POSTUPAK | OPASNOST | KT | KRITIČNE GRANICE | MONITORING |  |  | KOREKCIJE | VERIFI-KACIJA | ODGOVORNA OSOBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS |  | PROCEDURE | UČESTALOST | ODGOVORNA OSOBA |  |  |  |
| SANITACIJA (ČIŠĆENJE – pranje i dezinfekcija) SVIH POVRŠINA I PROSTORA KOJI DOLAZE U DIREKTNI ILI INDIREKTNI DODIR S HRANOM | Biološka: Prisutnost i rast mikroorganizama na površinama, opremi, priboru koje se koriste za skladištenje hrane. Kemijska: Prisutnost toksina, dodataka (aditiva), ostataka veterinarskih lijekova, tvari iz ambalaže (teški metali), sredstava za pranje i dezinfekciju, sredstava za suzbijanje štetočina. | Površine, opreme i pribor podložni su biološkoj i kemijskoj kontaminaciji. Kontaminirane površine mogu uzrokovati u direktnom ili indirektnom kontaktu, kontaminaciju hrane za životinje. | Kritične granice određuju se svakodnevnim vizualnim pregledom sanitarnog nivoa čistoće. Periodično se izvodi utvrđivanje mikrobiološke čistoće površina, opreme, koja dolazi u izravan kontakt sa hranom od strane akreditiranog laboratorija prema navedenom u Planu uzorkovanja. | Kontrola: Svakodnevni pregled svih površina, odnosno cjelokupnog prostora, na kojemu se izvode radnje manipulacije hranom. Periodično pozivanje ovlaštenih tijela za utvrđivanja mikrobiološke čistoće površina, opreme i pribora koja dolaze u direktan kontakt sa hrane od strane akreditiranog laboratorija prema navedenom u Planu uzorkovanja. | Svakodnevno, pri bilo kojem izvođenju operativnih radnji s hranom. | Voditelj objekta | Ponovljena sanitacija, ponavljanje pojedinih postupaka sanitacije uz povećani nadzor odgovorne osobe. Kontrola učinjenoga uz povećani nadzor i uzimanje uzoraka od strane akreditiranog laboratorija za utvrđivanje mikrobiološke čistoće. | Pregled evidencija pranja i dezinfekcije, pregled analitičkih izvješća utvrđivanja mikrobiološke čistoće, razgovor sa zaposlenicima, pregled postupanja. | Voditelj HACCP tima |

| Radne površine | Sredstvo | Koncentracija / temperatura | Pomagala | Kontaktno vrijeme | Učestalost | Uputstvo za čišćenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Površine od metala | BIS O 2700 | 1-3% / +60oC | TASKI neabrazivna spužva | 15 minuta | Svaki dan na kraju rada | Ukloniti krupna zaprljanja pomoću mekane četke. Suhim čišćenjem (struganjem) očistiti sve ostatke sirovine bez upotrebe vode Sredstvo za sanitaciju nanijeti na površine. Pustiti da odstoji. Isprati čistom vodom. |
| Površine od keramike | BIS O 2700 | 1-3% / +60oC | TASKI neabrazivna spužva | 15 minuta | Svaki dan na kraju rada | Ukloniti krupna zaprljanja pomoću mekane četke. Suhim čišćenjem (struganjem) očistiti sve ostatke sirovine bez upotrebe vode Sredstvo za sanitaciju nanijeti na površine. Pustiti da odstoji. Isprati čistom vodom |
| Površine od stakla | BIS STAKLO | 100% / +25oC | TASKI neabrazivna spužva | 15 minuta | Svaki dan na kraju rada | Ukloniti krupna zaprljanja pomoću mekane četke. Suhim čišćenjem (struganjem) očistiti sve ostatke sirovine bez upotrebe vode Sredstvo za sanitaciju nanijeti na površine. Pustiti da odstoji. Isprati čistom vodom |
| Površine od plastike | BIS O 2700 | 1-3% / +60oC | TASKI neabrazivna spužva | 5 minuta | Prema potrebi | Očistiti spužvom namočenom u otopini sredstva i isprati vodom |

| OSTALO | Sredstvo | Koncentracija / temperatura | Pomagala | Kontaktno vrijeme | Učestalost | Uputstvo za čišćenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pranje i dezinfekcija ruku | Tekući sapun SAPONIA | 100% / +25oC | Dozator Papirnati ubrus | 30 sekundi | Prema potrebi nekoliko puta u smjeni | Prema uputstvu za ispravno pranje i dezinfekciju ruku |