a) Uzorkovanje vode

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju definirana je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13.,64/15), Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13., 141/13., 128/15).

U objektu se osim izljevnih mjesta pitke vode nalazi i jedno izljevno mjesto koje služi za opskrbu uređaja za proizvodnju leda (ledomat). Kod uzimanja uzoraka pitke vode obaveza akreditiranog laboratorija jest uzimati uvijek uzorak s prvog izljevnog mjesta u objektu koje je najbliže ulaznom mjestu javnog vodovoda (vodomjer) u objekt i uzorak s izljevnog mjesta koje je najudaljenije od prvog izljevnog mjesta u toj razvodnoj grani.

Tlocrt sa ucrtanim izljevnim mjestima u objektu nalazi se kod Voditelja HACCP tima.

Uzorkovanje pitke vode provodi se sukladno godišnjem planu uzorkovanja uzimajući po jedan uzorak vode iz razvodne mreže objekta (izljevno mjesto).

Predviđeni broj uzoraka površina navedenih u Planu uzorkovanja predstavlja minimum, a prema potrebi (procjeni Voditelja HACCP tima) moguće je provesti opsežnije uzorkovanje.

b) Utvrđivanje mikrobiološke čistoće

- Ruke zaposlenika i površina opreme i radnih ploha koja dolazi u doticaj s hranom

Kontrola mikrobiološke čistoće u objektima provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09)

Utvrđivanje mikrobiološke čistoće se provodi sukladno godišnjem planu uzorkovanja na navedenim površinama.

Predviđeni broj briseva površina navedenih u Planu uzorkovanja predstavlja minimum, a prema potrebi (procjeni Voditelja HACCP tima) moguće je provesti opsežnije uzorkovanje.

c)  Uzorkovanje proizvoda

- Mikrobiološka analiza proizvoda:

Kontrola mikrobiološke ispravnosti proizvoda provodi se u skladu s odredbama Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN81/13) i Uredbe Komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Uzorkovanje gotovog proizvoda provodi se sukladno godišnjem planu uzorkovanja proizvoda iz podskupine kategorije prema zadanim parametrima (proizvodi koji po svojim svojstvima pripadaju određenoj kategoriji ili skupini ili podskupini kako su sistematizirani). Uzorkovanje obuhvaća i dostavu na laboratorijsko pretraživanje.

Predviđeni broj uzorkovanja navedenih u Planu uzorkovanja predstavlja minimum, a prema potrebi (procjeni Voditelja HACCP tima) moguće je provesti opsežnije uzorkovanje:

NAPOMENA:

Kod uzorkovanja gotovog proizvoda, uzimaju se uzorci iz drugih podskupina kategorija proizvoda, da se ne ponavlja uzorkovanje istih proizvoda.

Uzorkuju se gotovi proizvodi istoga LOT-a iz skladišta gotovih proizvoda.

Odgovorna osoba za provedbu Plana uzorkovanja je Voditelj HACCP tima.

Izvještaji o rezultatima utvrđivanja mikrobiološke čistoće, uzorkovanja hrane i vode arhiviraju se kod Voditelja HACCP tima.

U slučaju nezadovoljavajućih rezultata Voditelj objekta postupa sukladno Radnom postupku – upravljanje nesukladnostima.

Prilikom svakog uzorkovanja obaveza Voditelja objekta jest vođenje Evidencije uzorkovanja.

KOREKTIVNE MJERE:

- u slučaju nezadovoljavajućeg nalaza proizvoda = zabrana prodaje tog proizvoda, zabrana uporabe prostora i opreme, provedba opoziva ili povlačenja proizvoda

- u slučaju nezadovoljavajućeg nalaza vode = zabrana uporabe prostora i opreme, osiguravanje zdravstveno ispravne vode iz drugog izvora (npr. autocisterne s pitkom vodom)

- u slučaju nezadovoljavajućeg nalaza utvrđivanja mikrobiološke čistoće = provedba pojačanog pranja i dezinfekcije prostora, opreme i pribora, provedba edukacije zaposlenika za provedbu pranja i dezinfekcije prostora, opreme i pribora.

Provedbeni plan uzorkovanja za _____ godinu

a) Uzorkovanje vode

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiološko ispitivanje | od siječnja do prosinca | 0 i 1 izljevno mjesto | voda iz izljevnog mjesta |

b) Uzorkovanje leda

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiološko ispitivanje | jednom godišnje | ledomat (posude za skladištenje leda) | led |

c) Utvrđivanje mikrobiološke čistoće

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikrobiološko ispitivanje | dva puta godišnje (svibanj i rujan) | radnik u proizvodnom dijelu objekta | 1 bris ruke zaposlenika |
| Mikrobiološko ispitivanje |  | skladišni prostor | 2 brisa površine |
| Mikrobiološko ispitivanje |  | proizvodni dio objekta | 5 briseva radne površine |
| Mikrobiološko ispitivanje |  | uređaji u proizvodnom dijelu objekta | 5 briseva površine koja dolazi u doticaj s hranom |
| Mikrobiološko ispitivanje |  | ručna oprema zaposlenika u proizvodnom dijelu objekta | 5 briseva površine koja dolazi u doticaj s hranom |

d)  Uzorkovanje proizvoda

- Mikrobiološka analiza proizvoda:

Uzorkovanje proizvoda iz kategorije prema zadanim parametrima (proizvodi koji po svojim svojstvima pripadaju određenoj kategoriji ili skupini ili podskupini kako su sistematizirani u slastičarskoj proizvodnji) uzimajući proizvode koji se procjene kao značajna za provjeru zdravstvene ispravnosti.

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Salmonela spp. | dva puta godišnje (svibanj i rujan) | skladište gotovih proizvoda | 2 proizvoda iz kategorije – slastice bez punjenja |
| Enterobacteriaceae |  |  |  |
| Koagulaza pozitivni stafilokoki |  |  |  |
| Staphylococcus aureus |  |  |  |
| Plijesni |  |  |  |

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Salmonela spp. | dva puta godišnje (svibanj i rujan) | skladište gotovih proizvoda | 2 proizvoda iz kategorije – slastice s punjenjem i gotove kreme |
| Enterobacteriaceae |  |  |  |
| Koagulaza pozitivni stafilokoki |  |  |  |
| Staphylococcus aureus |  |  |  |
| Plijesni |  |  |  |

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Salmonela spp. | dva puta godišnje (svibanj i rujan) | skladište gotovih proizvoda | 2 proizvoda iz kategorije – smrznuti slastičarski proizvodi |
| Enterobacteriaceae |  |  |  |
| Koagulaza pozitivni stafilokoki |  |  |  |
| Staphylococcus aureus |  |  |  |
| Plijesni |  |  |  |

| Kriterij | Razdoblje uzorkovanja | Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Salmonela spp. | dva puta godišnje (svibanj i rujan) | skladište gotovih proizvoda | 2 proizvoda iz kategorije – sladoled (1 uzorak mliječnog i 1 uzorak voćnog sladoleda) |
| Enterobacteriaceae |  |  |  |
| Koagulaza pozitivni stafilokoki |  |  |  |
| Staphylococcus aureus |  |  |  |
| Plijesni |  |  |  |

| Mikrobiološka ispitivanja (dva puta godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| 0 i 1 izljevno mjesto | voda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mikrobiološka ispitivanja (dva puta godišnje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| radnik u proizvodnom dijelu objekta | 1 bris ruke zaposlenika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladišni prostor | 1 bris površine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proizvodni dio objekta | 1 bris radne površine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uređaji u proizvodnom dijelu objekta | 1 bris površine koja dolazi u doticaj s hranom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ručna oprema u proizvodnom dijelu objekta | 1 bris površine koja dolazi u doticaj s hranom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ????? ispitivanja (jedan puta godišnje): 2 proizvoda iz kategorije – gotov proizvod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mjesto uzorkovanja | Materijal za uzorkovanje | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj | lipanj | srpanj | kolovoz | rujan | listopad | studeni | prosinac |
| skladište gotovih proizvoda | slastice bez punjenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladište gotovih proizvoda | slastice s punjenjem i gotove kreme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladište gotovih proizvoda | smrznuti slastičarski proizvodi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skladište gotovih proizvoda | sladoled (1 uzorak mliječnog i 1 uzorak voćnog sladoleda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |