U slijedećoj tablici opisano je postupanje s ubodnim termometrom prilikom mjerenja:

| RADNJA | OPIS |
| --- | --- |
| Upute za korištenje termometra | Mjerno područje - 55° C do + 230° C Koristiti samo za osobnu upotrebu. Sondu termometra prije mjerenja obavezno dezinficirati odgovarajućim propisanim dezinficijensom ili medicinskim alkoholom i sterilnom vatom. Ako se mjeri proizvod senzornu iglu nije potrebno dezinficirati. |
| Vrijeme mjerenja | Vrijeme mjerenja se načelno propisuje na 30 sekundi, ali kako se sa ubodnim termometrom mjeri temperatura u dubini (sredini ) hrane, jedina prava definicija je: Dok se ne ustali temperatura na digitalnom pokazivaču termometra. Kod senzorskog (infracrvenog – beskontaktnog) mjerenja senzor je potrebno usmjeriti na proizvod, te nakon 3 sekunde očitati temperaturu sa termometra. |
| Kako mjeriti : | Senzorskim (infracrvenim – beskontaktnim) termometrom mjeriti isključivo temperaturu smrznutih proizvoda, dok se ubodnim termometrom mjeri sva ostala hrana. Sva hrana mora zadovoljavati HACCP-om propisani temperaturni režim u cijeloj svojoj strukturi, dakle ne samo na površini proizvoda, već i u svoj masi proizvoda, dakle i dubinski (što se odnosi na hranu koja se mjeri ubodnim termometrom). Kod senzorskog (infracrvenog – beskontaktnog) mjerenja senzor je potrebno usmjeriti na proizvod, te nakon 3 sekunde očitati temperaturu sa termometra. Kako sama riječ kazuje “ubodni termometar“, sonda termometra se ubada do same sredine mjerenog proizvoda i to tako da tu sredinu (dubinu) odredimo optički i za toliko idemo sa sondom u dubinu. Sonda za mjerenje temperature i instrument za prodiranje u smrznuti proizvod moraju biti ohlađeni prije mjerenja temperature proizvoda. Prethodno hlađenje mora osigurati da su oba instrumenta (sonda i instrument) izjednačena s temperaturom proizvoda Mjerenje se obavlja na način: - gdje to dozvoljavaju dimenzije proizvoda, stavi se unaprijed ohlađena sonda u dubinu od 2,5 mm od površine proizvoda, - ako mjerenje prethodnoj točki nije moguće, sondu treba staviti minimalno na dubinu koja iznosi 3 do 4 puta promjera sonde računajući od površine proizvoda Sondu ostavljamo u dubini proizvoda sve dok se digitalni pokazivač temperature ne umiri i dok se ne uvjerimo da je to temperatura mjerenog proizvoda. Izmjerenu temperaturu upisujemo u za, tu vrstu proizvoda predviđenu Evidenciju kalibracije mjernih uređaja. |

Svi mjerni instrumenti koji se koriste u svrhu praćenja temperature, moraju udovoljavati normama EN 12830, EN 13485 i EN 13486. Tijekom provođenja procedure ispunjava se dokumentaciju kojom se dokazuje stanje prije, stanje tijekom i stanje nakon provođenja procedure. Subjekti u poslovanju s hranom čuvaju sve relevantne dokumente koji omogućuju provjeru usklađenosti gore navedenih instrumenata s odgovarajućom EN normom